# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR

Nama	: Amanda Putri	11220970000015 Hakim Afif Putra	11220970000031

Kintan Alifia	11220970000025

Nomor Kelompok	10

Fakultas	: Sains dan Teknologi

Jurusan	: Fisika

Nomor Percobaan	: Percobaan 2 Rangkaian Dasar Resistor Teorema Thevenin Tanggal Percobaan	: 27 Maret 2024

Minggu ke-	3

Asisten	: -

Laporan Praktikum Rangkaian Dasar Resistor

# TUJUAN PRAKTIKUM

  - Menentukan hubungan antara tegangan dioda dengan arus yang dihasilkan pada suatu rangkaian.

  - Mempelajari karakteristik dioda pada suatu rangkaian.

# DASAR TEORI

Diode adalah divais elektronik yang memiliki dua buah terminal dimana divais ini hanya mengijinkan arus mengalir dalam satu arah saja. Sebagian besar diode terbuat dari bahan semikonduktor. Sebuah diode memiliki hambatan yang kecil pada suatu arah dan akan memiliki hambatan yang sangat besar untuk arah yang kebalikannya. Sifat ini membuat diode dapat dipakai sebagai penyearah arus dari alternating current (AC) menjadi direct current (DC). Berikut adalah gambar dari symbol diode:

Gambar 1. Symbol diode

Karakteristik dioda yaitu meneruskan arus menjadi searah dan menghambat arus yang arahnya berlawanan sehingga arus yang mengalir menjadi arus yang searah atau DC dan memiliki dua sifat yaitu forward bias dan reverse bias. Forward bias adalah keadaaan dimana dioda mengalirkan arus listrik. Apabila suatu dioda disambungkan kepada baterai dalam keadaan sisi positif baterai tersambung dengananoda, sisi negatif tersambung pada katoda. Lalu elektronmenuju lubang yang ada. Baterai juga mengisi elektron yangjuga akan mengisi lubang tersebut sehingga akanmengakibatkan bersatunya muatan pada semikonduktor. Sedangkan reverse bias yang biasa disebut dengan bias mundur terjadi apabila dioda dihubungkan dengan terminalyang tidak sejenis pada rangkaian yang tertutup. Terminal positif dari sumber tegangan dihubungkan dengan sisi ndioda dan terminal negatif dihubungkan dengan sisi p dioda. Atau dengan kata lain, reserve bias dapat terjadi apabiladioda dibalik sehingga arah arus berlawanan dengan arahdiodanya. Keadaan reverse bias adalah keadaan dimana arustidak bisa mengalir, karena dioda tidak mengalirkan arusatau bisa dikatakan arus yang mengalir sangat kecil.

Cara kerja dioda ada tiga kondisi yaitu kondisi tanpa tegangan (unbiased), kondisi tegangan positif (bias maju-forward biased), dan kondisi tegangan negatif (bias mundur-reverse biased).

  - Kondisi Tanpa Tegangan

Pada kondisi tidak diberikan tegangan akan terbentuk suatu perbatasan medan listrik pada daerah P-N junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi n ke sisi p. Elektron-elektron tersebut akan menempati suatu tempat di sisi p yang disebut dengan holes. Pergerakan elektron-elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi n, dan holes yang terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi

p. Ion-ion tidak bergerak ini akan membentuk medan listrik statis yang menjadi penghalang pergerakan elektron pada dioda.

Gambar 2. Kondisi dioda tanpa tegangan

  - Kondisi Tegangan Positif (Bias Maju / Forward Bias)

Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing- masing kutub. Ion-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang positif, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Hilangnya penghalang-penghalang tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam dioda, sehingga arus listrik dapat mengalir seperti pada rangkaian tertutup.

Gambar 3. Kondisi dioda bias maju

  - Kondisi Tegangan Negatif (Bias Mundur / Reverse Bias)

Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal positif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing- masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda (tipe N) yang diberi tegangan positif, dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda (tipe P) yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya, listrik tidak dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka.

Gambar 4. Kondisi Dioda Bias Mundur

# METODOLOGI PERCOBAAN

  - Percobaan 1 Mengukur Vth

    - Alat dan Bahan

      - Amperemeter	1 buah

      - Voltmeter	1 buah

      - Battery	1 buah

      - Lamp	1 buah

      - Resistor	1 buah

      - Terminal Ground	1 buah

    - Prosedur Percobaan

      - Menyusun rangkaian seperti pada gambar dibawah.

Gambar 5. Rangkaian Mengukur Dioda

      - Memvariasikan tegangan input dari 0 V sampai 10 V, dan mencatat perubahan arus untuk setiap perubahan tegangan input.

      - Memvariasikan tegangan input dari 0 V sampai -10 V, dan mencatat perubahan arus.

# HASIL & PEMBAHASAN

  - Data Percobaan dan Pengolahan Data

    - Percobaan 1 Rangkaian Dioda Forward Bias

A. Data Percobaan

Menentukan nilai 𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 berdasarkan rumus

𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 = 𝑉inp – 𝑉𝑜𝑢𝑡

Bias Maju / Forward Bias

| Vinput (Volt) | Arus (mA) | Voutput (Volt) | Vdiode (Vinp – Vout) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0.52 | 0.48 |
| 2 | 0.02 | 0.56 | 1.44 |
| 3 | 0.17 | 0.01 | 2.99 |
| 4 | 0.60 | 0.64 | 3.36 |

| 5 | 1.08 | 0.66 | 4.34 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.57 | 0.67 | 5.33 |
| 7 | 2.07 | 0.67 | 6.33 |
| 8 | 2.56 | 0.68 | 7.32 |
| 9 | 3.06 | 0.68 | 8.32 |
| 10 | 3.55 | 0.69 | 9.31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -0.01 | -1 | 0 |
| -2 | -0.02 | -2 | 0 |
| -3 | -0.03 | -3 | 0 |
| -4 | -0.04 | -4 | 0 |
| -5 | -0.05 | -4.999 | -0.001 |
| -6 | -0.06 | -5.999 | -0.001 |
| -7 | -0.07 | -6.999 | -0.001 |
| -8 | -0.08 | -7.999 | -0.001 |
| -9 | -0.09 | -8.999 | -0.001 |
| -10 | -0.10 | -9.999 | -0.001 |

Menghitung nilai rata-rata 𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 dari 𝑉i𝑛𝑝 0 Volt sampai 10 Volt.

𝑥̅𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 =∑ 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒

𝑛

𝑥̅𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 =49.214

22

𝑥̅𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 =2.237

Menghitung Kesalahan Literatur (KL) Dimana:

𝑥̅ = 𝑥̅𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 = 2,237 𝑉𝑜𝑙𝑡

𝑥𝑙i𝑡 = 𝑉𝑘𝑛𝑒𝑒 = 0.7 𝑉𝑜𝑙𝑡

KL = |𝑥̅−𝑥𝑙𝑖𝑡| × 100%

𝑥𝑙𝑖𝑡

KL = |2,237−0,7| × 100%

0,7

KL = 2,19%

| Vinput (Volt) | Arus (mA) | Voutput (Volt) | Vdiode (Vinp – Vout) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.01 | 1.00 | 0 |
| 2 | 0.02 | 2.00 | 0 |
| 3 | 0.03 | 3.00 | 0 |

Percobaan 2 Rangkaian Dioda Reverse Bias

Bias Mundur / Reverse Bias

| 4 | 0.04 | 4.00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.05 | 4.99 | 0.01 |
| 6 | 0.06 | 5.99 | 0.01 |
| 7 | 0.07 | 6.99 | 0.01 |
| 8 | 0.08 | 7.99 | 0.01 |
| 9 | 0.09 | 8.99 | 0.01 |
| 10 | 0.10 | 9.99 | 0.01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -5.03 | -0.52 | -0.48 |
| -2 | -18.0 | -0.55 | -1.45 |
| -3 | -40.2 | -0.57 | -2.43 |
| -4 | -97.3 | -0.59 | -3.41 |
| -5 | -314 | -0.63 | -4.37 |
| -6 | -730 | -0.65 | -5.35 |
| -7 | max | -0.66 | -6.34 |
| -8 | Max | -0.67 | -7.33 |
| -9 | Max | -0.68 | -8.32 |
| -10 | max | -6.08 | -3.92 |

Menghitung nilai rata-rata 𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 dari 𝑉i𝑛𝑝 0 Volt sampai 10 Volt.

𝑥̅𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 =∑ 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒

𝑛

𝑥̅𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 =−43.34

22

𝑥̅𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 =-1.97

Menghitung Kesalahan Literatur (KL) Dimana:

𝑥̅ = 𝑥̅𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒 = -1.97 𝑉𝑜𝑙𝑡

𝑥𝑙i𝑡 = 𝑉𝑘𝑛𝑒𝑒 = 0.7 𝑉𝑜𝑙𝑡

KL = |𝑥̅−𝑥𝑙𝑖𝑡| × 100%

𝑥𝑙𝑖𝑡

KL = |

1,97−0,7

| × 100%

0,7

KL = 3,28%

y = -1181,5x + 2997,7 R² = 0,8698

Beda Tegangan Potensial Diode (V)

-4000

-6000

-8000

-10000

12

10

8

6

4

2

0

0

-2000

4000

2000

Grafik Forward Bias

Arus Listrk (mA)

Grafik

Grafik Reverse Bias

400

y = 48,27230x0- 212,86 R² = 0,6058

-15

-10

-5

0

-200 0

-400

-600

-800

-1000

5

10

15

Beda Tegangan Potensial Diode (V)

-1200

Arus Listrk (mA)

Pembahasan

Pada percobaan ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik sebuah dioda melalui sebuah rangkaian sederhana yang terdiri dari satu power supply, sebuah diode, dan satu resistor. Lalu dengan memvariasikan tegangan input mulai dari 0 V sampai 10 V. Dan pengujian untuk tegangan input -10 V sampai 0 V tidak dilakukan karenategangan yang dihasilkan memiliki satuan mikro volt, sehingga dianggap bernilai nol (0).

Percobaan ini dilakukan berdasarkan teori forward-bias sebuah dioda. Dimana pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Dengan begitu maka akan

mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub.

Karakteristik diode pada keadaan forward bias (bias maju) yaitu suatu keadaan dimana dioda dapat mengalirkan arus listrik dari sisi P (kaki anoda) ke sisi N (kaki katode) tanpa adanya suatu

hambatan. Pada keadaan ini dioda bisa dianggap sebagai saklar tertutup.4

Saat memvariasikan tegangan input -10 V sampai 0 V dianggap tegangan dioda adalah 0 V. Karena pada kondisi imi dioda tidak berfungsi atau bisa kita anggap sebagai saklar yang terbuka. Hal trsebut dikarenakan sebuah dioda akan bekerja saat tegangan yang masuk minimal mencapai Vknee atau barrier potential.

Pada percobaan ini, kami menentukan besarnya tegangan pada dioda (𝑉𝑑i𝑜𝑑𝑒) dengan cara perhitungan tegangan masuk (𝑉i𝑛𝑝) dikurang dengan tegangan keluar (𝑉𝑜𝑢𝑡). Perhitungan hanya berlaku saat power supply berada pada tegangan I V sampai 10 V. Tegangan dioda pada saat 1V - 10V kemudian dihitung rata-ratanya. Setelah itu dapat dibandingkan dengan 𝑉𝑘𝑛𝑒𝑒 dioda. Sehingga nilai KL yang didapatkan sebesar 3,28 %. Kesalahan literatur tersebut merupakan kesalahan dalam ketelitian dan juga dikarenakan pengambilan beberapa angka dibelakang koma yang berbeda-beda, sehinggamenyebabkan KL tidak 0%.

Karena tujuan pada praktikum ini juga menentukan hubungan antara tegangan input diode dengan arus yang dihasilkan, maka dibentuk sebuah grafik perbandingan antara arus pada dioda dan tegangan pada dioda. Pada keadaan forward-bias, terlihat bahwa arus yang dihasilkan oleh dioda berbanding lurus dengan tegangan diodanya. Ketika tegangan diperbesar, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar pula.

# KESIMPULAN

  - Diode adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor, yang memiliki fungsi hanya mengalirkan arus satu arah saja.

  - Perbandingan antara arus pada dioda dan tegangan pada dioda yaitu berbanding lurus, semakin besar tegangan yang diberikan maka arus yang dihasilkan juga akan semakin besar.

  - Karakteristik diode pada keadaan forward bias (bias maju) yaitu suatu keadaan dimana dioda dapat mengalirkan arus listrik dari sisi P (kaki anoda) ke sisi N (kaki katode) tanpa adanya suatu hambatan.

IV. REFERENSI

[1.] Lestari, Dewi. (2023, Maret 30). Diode.

[2.] Rasyid, Abdurrahman. (2020, April 14). Pengertian, karakteristik dan cara kerja Dioda. [3.] Wahyudi dan Priyambodo. (2023). BUKU PANDUAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA

DASAR. Ciputat: PLT-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

[4.] Yuiantono, Fernando. (2021, Desember). Karakteristik Dioda dan Penyearah.